# Packet-Tracer_Analyse

# Packet Tracer Analyse – Kaiserslautern_initial.pkt

Datum der Sichtung: 19.02.2026 (Tag 4)
Datei: Kaiserslautern_initial.pkt
Status: ✅ Analysiert – Lücken dokumentiert

### Inventar-Check

- Topologie: Hierarchisch (Core → Access) – entspricht Plan

- Vorhanden: 2× Core (3650), 3× Access (2960), IP-Telefone & PCs angeschlossen

- Auffällig: Viele Ports im shutdown → keine Link-Lichter

### Konfigurations-Lücken (Priorität für TF-2)

- VLANs & VTP

  - Keine VLANs definiert

  - Empfehlung: vtp mode transparent + manuelle VLAN-Erstellung

- Spanning Tree

  - Kein STP aktiv → bei redundanten Links droht Loop

  - Muss: spanning-tree mode rapid-pvst

- Layer-3-Fähigkeit

  - Core-Switches nur L2 → ip routing fehlt

  - SVIs (z. B. interface vlan 10, ip address 10.13.10.1 255.255.255.0)

- DHCP-Relay

  - ip helper-address 10.8.13.2 auf allen VLAN-SVIs fehlt

- VoIP / Voice-VLAN

  - VLAN 40 muss als Voice-VLAN konfiguriert werden

  - switchport voice vlan 40 auf Access-Ports

  - PoE-Budget prüfen (C2960 hat oft Limit)

- Sicherheit

  - Port-Security / 802.1X noch nicht vorhanden

  - Empfehlung: Erst nach VLANs & Routing

### Offene Fragen

- Management-VLAN 99: 10.13.99.0/24 oder separates Subnetz?

- PoE-Budget ausreichend für alle Telefone + PCs?

- IOS-Version der 3650 unterstützt HSRP + Rapid-PVST?

→ Nächster Schritt: Alle Lücken in TF-2 schließen & Test-Konfiguration erstellen
→ Verlinkung: 2026-02-19_Tag_4 | Phase_1_Kaiserslautern