# 2026-02-18_Tag_3

# 📅 Tag 3: Detailanalyse & Lösungswege

Datum: 18.02.2026 | Status: ✅ Dokumentation abgeschlossen

## 🎯 Tagesziele (PM-3)

Detailanalyse Phase 1: Kaiserslautern (VLAN/DHCP)

Detailanalyse Phase 2: Mainz (Roadmap & Abhängigkeiten)

Entwicklung von Lösungsansätzen für die Geschäftsführung

## 🔍 1. Detailanalyse Phase 1 (Kaiserslautern)

Die Anforderung "3 Abteilungen mit Segmentierung" erfordert eine saubere Layer-2-Trennung auf den Switches.

Was bedeutet das konkret?

- Jede Abteilung erhält eine eigene Broadcast-Domäne (VLAN).

- Kommunikation zwischen Abteilungen erfolgt ausschließlich über den Core-Switch (Inter-VLAN-Routing).

- Sicherheit: Unbefugte können nicht einfach durch Umstecken des Kabels in ein anderes Netz gelangen.

### 🔢 IP-Adressplan (Vorschlag für Subnetz 13)

| Bereich | VLAN | Netzadresse | Gateway (SVI) | DHCP-Bereich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertrieb | 10 | 10.13.10.0/24 | 10.13.10.1 | .100 - .200 |
| IT | 20 | 10.13.20.0/24 | 10.13.20.1 | .100 - .200 |
| HR | 30 | 10.13.30.0/24 | 10.13.30.1 | .100 - .200 |
| VoIP | 40 | 10.13.40.0/24 | 10.13.40.1 | .100 - .200 |

## 🔍 2. Detailanalyse Phase 2 (Zentrale Mainz)

In Mainz müssen viele Dienste gleichzeitig modernisiert werden. Um Ausfälle zu vermeiden, habe ich folgende Roadmap entwickelt:

Empfohlene Umsetzungsreihenfolge:

- IP-Konzept & DHCP: Basis legen.

- VPN-Tunnel (pfSense): Damit wir als AlphaTech sicher von extern arbeiten können.

- AD Security Policies: Sicherheit der Benutzerkonten erhöhen.

- Cloud-Backup: Erst jetzt, da der VPN-Tunnel für den sicheren Datentransfer steht.

- LDAP-Mailserver: Letzter Schritt, nutzt die fertige AD-Struktur.

## 💡 3. Lösungsansätze

| Ansatz | Fokus | Technik |
| --- | --- | --- |
| Lösung A | Sicherheit | Strikte ACLs, Zertifikats-VPN, 2FA für Admins. |
| Lösung B | Verfügbarkeit | HSRP-Redundanz für Gateways, Failover-Internet. |
| Lösung C | Kosteneffizienz | Standard-VLANs, Passwort-VPN (nicht empfohlen). |

## 🔧 Offene technische Fragen

- Sind in Kaiserslautern bereits IP-Telefone vorhanden oder müssen Softphones genutzt werden?

- Hat die pfSense in Mainz genug Kapazität für 25 gleichzeitige VPN-Tunnel?

### Netzwerk-Topologie Kaiserslautern

## Screenshot 2026-02-20 120200.png

datum: 2026-02-18
tags:

- #architektur

- #entscheidungslog

- #templates

# Tag 3: Architektur-Entscheidungen & Vorlagen (Ergänzung)

Fokus

Nachvollziehbarkeit technischer Entscheidungen und Vorbereitung standardisierter Dokumente für das Umsetzungsteam.

## 1. Architecture Decision Records (ADRs)

- Einführung: Etablierung eines "Entscheidungslogs" im Vault.

- Beispiel: Begründung, warum das Subnetz 10.13.x.0/24 gewählt wurde (ausreichend Hosts für die Filialgröße, gute Lesbarkeit durch Mapping von VLAN-ID auf das dritte Oktett).

## 2. Standardisierung von Vorlagen

Single Source of Truth

Entwicklung und Bereitstellung von wiederverwendbaren Markdown-Tabellen für IP-Adresspläne und Switch-Port-Belegungen. Das technische Team muss diese in den nächsten Wochen nur noch ausfüllen.

## 3. Kunden-Kommunikation (Offene Punkte)

- Entwurf eines gezielten Fragenkatalogs an die BetaTrade-Geschäftsführung:

  - Wie hoch ist die genaue Anzahl vorhandener IP-Telefone in KL?

  - Reicht die Kapazität der geplanten pfSense für die prognostizierten gleichzeitigen VPN-Tunnel?