# 2026-02-19_Tag_4

## Tag 4: Finalisierung & Übergabe-Vorbereitung

Datum: 19.02.2026
Status: ✅ Dokumentation abgeschlossen | ✅ Visualisierung abgeschlossen

### Tagesziele (PM-4)

Lösungsansätze finalisieren und bewerten (Entscheidung für Lösung A gefallen)

Arbeitsplanung für die kommenden Wochen (Themenfeld 2 strukturiert)

Übergabe-Dokumentation erstellen (Finaler Entwurf)

Packet Tracer Datei (KL) sichten & detailliert analysieren

Organisationsstruktur visualisieren (Organigramm integriert)

## 1. Arbeitsplanung Netzwerkadministration (Update)

Das Netzwerk-Team erhält von uns folgendes finales Paket für die Umsetzung in Themenfeld 2:

- VLAN-IDs & Namen:
10 – Vertrieb
20 – IT
30 – HR
40 – VoIP
99 – Management

- IP-Adressbereiche: 10.13.X.0/24 (X = VLAN-ID)

- DHCP-Strategie: Zentrales Management über Admin-VM (10.8.13.2) via Relay-Agent auf allen SVIs

- Hardware-Set:
2× Catalyst 3650 (Core – Stacking + HSRP-Redundanz geplant)
3× Catalyst 2960 (Access)
1× pfSense (Mainz – VPN-Termination)
Screenshot 2026-02-20 120006.png

## 2. Finale Übergabe-Dokumentation (Struktur)

### Projektüberblick

Modernisierung der BetaTrade-Infrastruktur. Kernstück ist der Ausbau Kaiserslauterns zum Regional-Hub mit Hochverfügbarkeits-Ansatz (HSRP, redundante Trunks).

### Priorisierte Anforderungen & Erkenntnisse

- Sicherheit
Isolation der Abteilungen durch VLANs. Port-Security (802.1X) auf Access-Switches für IT-Bereich zwingend erforderlich.

- Konnektivität
S2S-VPN (Site-to-Site) zwischen Mainz und KL. Zertifikatsbasierte Authentifizierung statt Passwort.

- Dienste
DHCP-Relay muss auf den Core-Switches für alle Client-VLANs aktiv sein (ip helper-address 10.8.13.2).

→ Detaillierte Übergabe: Uebergabe_Netzwerk_Team

### Ausgearbeitete Lösung (A – Security-Fokus)

Wir implementieren Lösung A. Diese beinhaltet:

- VLAN-Segmentierung + Inter-VLAN-Routing nur über Core

- 802.1X Port-Security (IT-VLAN)

- pfSense OpenVPN mit Zertifikaten

- HSRP-Redundanz zwischen beiden Core-Switches

- QoS für VoIP (VLAN 40 priorisieren)

- Vorbereitung für IDS/IPS in Phase 3

## 3. Detaillierte Analyse Packet Tracer (Kaiserslautern_initial.pkt)

Inventar-Check:
Die physische Topologie entspricht dem hierarchischen Design (Core → Distribution → Access).
Neu: Es sind bereits IP-Telefone und PCs an den Access-Switches angeschlossen, jedoch ohne Link-Licht (Ports teilweise noch im shutdown).

Konfigurations-Lücken (zu erledigen in TF-2):

- VTP/VLANs: Noch keine VLAN-Datenbanken vorhanden. Empfehlung: VTP-Modus transparent nutzen.

- STP (Spanning Tree): Aufgrund redundanter Anbindung → Rapid-PVST konfigurieren, um Loops zu verhindern.

- Layer 3: Core-Switches laufen aktuell nur Layer 2. Erster Schritt: ip routing aktivieren.

- VoIP: Telefone benötigen Voice-VLAN (40) + PoE. Leistungsbilanz der Switches prüfen (PoE-Budget).

Offene Fragen aus PT-Analyse:

- Management-VLAN 99: Separates Subnetz außerhalb 10.13.X.X sinnvoll?

- Voice-VLAN: Inline-Power + Data-VLAN durchschleifen (PC hinter Telefon) korrekt unterstützt?

## 4. Organisationsstruktur (Organigramm-Erkenntnisse)

Das Organigramm wurde erstellt und zeigt die strikte Trennung:

- Zentrale Mainz: Management & Kern-Server (AD, DB, pfSense).

- Regional-Hub KL: Operatives Geschäft (Vertrieb, HR) mit lokaler IT-Präsenz.

- Infrastruktur-Diagramm: Ein zweites Diagramm wurde erstellt, das die logische Zuordnung der Server in Mainz zu den neuen VLANs in KL visualisiert.Screenshot 2026-02-20 120542.png

## 5. Offene Fragen & Risikomanagement (Update Tag 4)

- Risiko (VoIP VLAN 40): PCs hinter Telefonen → korrekte Voice-VLAN-Zuweisung prüfen (Packet Tracer Test)

- Risiko (Hardware/IOS): Catalyst 3650 benötigen passendes IOS für Inter-VLAN-Routing + HSRP

- Frage an Technik/Kunde: Management-Zugriff (VLAN 99) → separates Subnetz (z. B. 10.99.99.0/24) oder innerhalb 10.13.99.0/24 belassen?

→ Verlinkte Dokumente:
Uebergabe_Netzwerk_Team | Risiko-Register BetaTrade | Phase 1 Kaiserslautern | BetaTrade Modernisierung

Letzte Aktualisierung: 19.02.2026 – Projektassistenz
Nächster Schritt: Übergabe-Meeting Themenfeld 2 (KW 8)

datum: 2026-02-19
tags:

- #visualisierung

- #handover

- #roadmap

# Tag 4: Visualisierung & Handover-Vorbereitung (Ergänzung)

Fokus

Grafische Aufbereitung der Netzwerkstruktur und formale Vorbereitung der Übergabe an das IT-Implementierungsteam.

## 1. Diagramm-Integration und Workflow

- Prozess: Dokumentation, wie logische Netzwerktopologien (Packet Tracer Exporte, D2-Skripte) versioniert und als Bild-Assets sauber in den Markdown-Text eingebunden werden, ohne den Lesefluss zu stören.

## 2. Roadmap-Formatierung

- Aufbereitung der mehrstufigen Modernisierungs-Roadmap für die Zentrale Mainz in einem präsentationstauglichen Format für das Management-Meeting.

## 3. Übergabe-Checkliste (Handover)

Handover-Status

Formale Checkliste erstellt, um sicherzustellen, dass das Netzwerk-Team starten kann:

VLAN-IDs und Namenskonventionen definiert.

IP-Adressbereiche (Subnetze) zugewiesen.

DHCP-Relay-Strategie dokumentiert.