# Implementierung der L3-Netzwerkinfrastruktur Packettracer

# 📑 Dokumentation: Implementierung der L3-Netzwerkinfrastruktur

## 1. Projektübersicht

Im Rahmen der Modernisierung der Zentrale Mainz habe ich die Netzwerk-Infrastruktur von einer statischen Adressierung auf ein dynamisches, hierarchisches Routing-Modell umgestellt. Der Fokus lag auf der Implementierung von Layer-3-Kommunikation zwischen Core- und Distribution-Ebene sowie der zentralen DHCP-Bereitstellung.

## 2. Core-Layer Konfiguration (CoreSwitch0 & CoreSwitch1)

Um eine effiziente Kommunikation zwischen den Abteilungen zu gewährleisten, habe ich die Core-Switches als zentrale Routing-Instanzen konfiguriert.

### Umgesetzte Maßnahmen:

- Aktivierung des IP-Routings: Grundvoraussetzung für die Inter-VLAN-Kommunikation.

- Routed Ports: Die Uplinks zu den Distribution-Switches wurden mit no switchport von Layer-2 auf Layer-3 umgestellt, um Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (Transit-Netze) zu etablieren.

- Statisches Routing: Implementierung von Routen für die Zielnetze (HR, Sales, IT) und das Server-Segment.

### Beispiel-Konfiguration (CoreSwitch1):

Plaintext

interface GigabitEthernet1/0/4
 no switchport
 ip address 10.0.30.5 255.255.255.252
!
ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.30.6
ip route 10.13.10.0 255.255.255.0 10.0.10.6

## 3. Distribution-Layer & DHCP-Relay

Die Distribution-Switches fungieren als Standard-Gateways für die jeweiligen Abteilungen. Da der DHCP-Server zentral im IT-Segment steht, habe ich DHCP-Relay-Agenten implementiert.

### Umgesetzte Maßnahmen:

- SVI-Konfiguration: Einrichtung der VLAN-Interfaces (VLAN 10, 20, 30) als Default-Gateways.

- DHCP-Helper: Konfiguration der ip helper-address, um DHCP-Broadcasts als Unicasts zum Windows-Server (192.168.50.100) weiterzuleiten.

### Konfiguration am Beispiel HR-Distro:

Plaintext

interface Vlan 10
 ip address 10.13.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.50.100

## 4. IT-Segment & Server-Anbindung

Das IT-Segment wurde so strukturiert, dass sowohl die IT-Arbeitsplätze als auch die zentralen Dienste (DHCP/DNS) erreichbar sind.

### Umgesetzte Maßnahmen:

- Trunking: Konfiguration von EtherChannel/Trunks zum IT-Access-Switch zur Redundanz und Bandbreitenerhöhung.

- Rückrouten: Einrichtung einer Default-Route (0.0.0.0/0) auf dem IT-DistroSwitch in Richtung Core, um sicherzustellen, dass Server-Antworten den Core erreichen.

## 5. Verifizierung & Testing

Zur Validierung der Konfiguration wurden folgende Tests erfolgreich durchgeführt:

- ICMP-Check: Pings vom Core-Switch zum IT-Gateway (192.168.50.1) und zum DHCP-Server (192.168.50.100) verliefen erfolgreich.

- DHCP-Migration: Workstations in HR und Sales erhielten nach Umstellung auf DHCP erfolgreich IP-Adressen aus dem korrekten Scope (z.B. 10.13.10.x).

- Routing-Tabelle: Verifizierung der show ip route Einträge auf allen Layer-3-Komponenten zur Bestätigung der Pfadredundanz.