# Netzplan_Kaiserslautern

### 🖼️ Netzplan & Topologie: BetaTrade AG

Projekt-ID: 13 | Standorte: Kaiserslautern & Mainz

## 1. 📍 Filiale Kaiserslautern (Regional-Hub)

Die Filiale ist als hierarchisches LAN-Design aufgebaut, um die drei Abteilungen sauber voneinander zu trennen.

### Physische Struktur (Layer 2)

- Core-Layer: Zwei Catalyst 3650 Multilayer-Switches (CoreSwitch0, CoreSwitch1) sorgen für Redundanz und Inter-VLAN-Routing.

- Access-Layer: Drei dedizierte Switches für die Abteilungen:

  - Sales-AccessSwitch (VLAN 10)

  - IT-AccessSwitch (VLAN 20)

  - HR-AccessSwitch (VLAN 30)

- Uplinks: Alle Access-Switches sind via 802.1Q Trunks redundant an beide Core-Switches angebunden.

### Logische Segmentierung (VLANs & Subnetze)

| Abteilung | VLAN ID | Subnetz | Gateway (SVI) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertrieb | 10 | 10.13.10.0/24 | 10.13.10.1 |
| IT | 20 | 10.13.20.0/24 | 10.13.20.1 |
| HR | 30 | 10.13.30.0/24 | 10.13.30.1 |
| Management | 99 | 10.13.99.0/24 | 10.13.99.1 |

## 2. 🏢 Zentrale Mainz (Main Site)

Die Zentrale beherbergt die kritischen Server-Dienste und dient als Ziel für das VPN-Management.

### Zentrale Dienste

- Domain Controller (AD): Verwaltung von Benutzern und Gruppenrichtlinien.

- Linux App-Server: Kundendatenbank (MySQL) und Backup-Services.

- Security Gateway: pfSense Firewall zur Absicherung des Internetübergangs und zur VPN-Termination.

### Vernetzung (S2S VPN)

- VPN-Tunnel: Ein verschlüsselter Tunnel verbindet die Zentrale Mainz mit dem Regional-Hub Kaiserslautern.

- DHCP-Relay: IP-Anfragen aus Kaiserslautern werden über diesen Tunnel zur Admin-VM (10.8.13.2) in Mainz weitergeleitet.

## 3. 🛠️ Dokumentation der Verbindungen

Verwende diesen Block, um deine Screenshots aus dem Packet Tracer zu verknüpfen:

- Aktuelle Topologie (Screenshot): ![[Kaiserslautern_Topologie_PT.png]]

- Routing-Tabelle Core-Switch: ![[Routing_Table_Core0.png]]