# Phase_1_Kaiserslautern

# 📍 Phase 1: Regional-Hub Kaiserslautern

Zeitraum: Woche 1 | Status: 🔄 In Bearbeitung

## 🎯 Hauptziele

- Netzwerk-Segmentierung: Einrichtung von 3 VLANs (Vertrieb, IT, HR).

- IP-Adresskonzept: Strukturierte Vergabe im Subnetz 10.13.X.X.

- Connectivity: DHCP-Relay Konfiguration zur zentralen Admin-VM.

- Telefonie: Implementierung einer abteilungsübergreifenden VoIP-Lösung.

## 🏗️ Infrastruktur-Details

- Hardware: 2x Core-Switches (L3), 3x Access-Switches.

- Gateways: SVIs auf den Core-Switches mit HSRP-Redundanz.

- Services: DHCP via Relay-Agent (10.8.13.2).

## 📑 Verknüpfte Berichte

- 2026-02-16_Tag_1 - Initiales Setup & VLAN-Basis.

- 2026-02-17_Tag_2 - GANTT & Risikoanalyse.

## 🛠️ Technischer Nachweis (CLI)

Wichtigster Befehl dieser Phase

ip helper-address 10.8.13.2 auf den VLAN-Interfaces.

# 📍 Phase 1: Regional-Hub Kaiserslautern

Status: 🔄 In Arbeit (Woche 1)
Fokus: LAN-Infrastruktur, Segmentierung & Dienste

## 🎯 Kernziele

VLAN-Struktur: Aufbau der Netze für Vertrieb (10), IT (20) und HR (30).

IP-Adresskonzept: Implementierung des Schemas 10.13.X.0/24.

Routing: Inter-VLAN Routing auf den Core-Switches aktivieren.

DHCP-Relay: Weiterleitung der Anfragen an die Admin-VM (10.8.13.2).

VoIP: Einrichtung der IP-Telefonie für alle Abteilungen.

## 🏗️ Topologie-Details

- Core-Layer: 2x Catalyst 3650 (Redundant).

- Access-Layer: 3x Switches (Sales, IT, HR).

- Uplinks: 802.1Q Trunks zwischen allen Switchen.

## 🔗 Relevante Berichte

- Tag 1: Initiales VLAN-Setup & Troubleshooting

- Tag 2: GANTT-Planung & Meilensteine

Status-Quo

Die physische Verkabelung im Packet Tracer steht. Aktueller Fokus liegt auf der korrekten Trunk-Konfiguration und dem IP-Helper.