# Uebergabe_Netzwerk_Team

# 📑 Übergabe-Protokoll: Planung -> Administration

Projekt: BetaTrade Modernisierung | ID: 13

## 1. Projektüberblick & Phasen

- Woche 1: Planung & Simulation KL (VLANs, DHCP-Relay, VoIP).

- Woche 2-5: Umsetzung Mainz (pfSense VPN, Cloud-Backup, AD-Härtung).

- Woche 6: Monitoring (IDS) & Compliance (ISO 27001).

## 2. Technische Vorgaben für das Netzwerk-Team

Für die praktische Umsetzung in Themenfeld 2 sind folgende Parameter fixiert:

### VLAN- & IP-Matrix (Regional-Hub KL)

| VLAN | Name | Subnetz | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Vertrieb | 10.13.10.0/24 | 10.13.10.1 |
| 20 | IT | 10.13.20.0/24 | 10.13.20.1 |
| 30 | HR | 10.13.30.0/24 | 10.13.30.1 |
| 40 | VoIP | 10.13.40.0/24 | 10.13.40.1 |
| 99 | Management | 10.13.99.0/24 | 10.13.99.1 |

### Konfigurations-Details

- DHCP-Server: Admin-VM in Mainz (10.8.13.2).

- Relay-Agent: Muss auf allen SVIs in Kaiserslautern aktiv sein.

- Redundanz: Einsatz von HSRP zwischen CoreSwitch0 und CoreSwitch1.

## 3. Empfohlene Lösungsansätze

Wir empfehlen die Nutzung von 802.1X Port-Security in der IT-Abteilung und eine pfSense-Instanz mit OpenVPN für den Remote-Zugriff.

## 4. Bekannte Risiken

- Zeitverzug bei der VPN-Konfiguration durch Zertifikats-Management.

- Mögliche Inkompatibilität der VoIP-Firmware im Packet Tracer.