# Cisco_Cheatsheet

### 🟢 1. Grundlegende Navigation & Hilfe

| Befehl | Beschreibung |
| --- | --- |
| enable | Wechsel in den privilegierten Modus (Admin). |
| configure terminal | Wechsel in den globalen Konfigurationsmodus. |
| exit / end | Eine Ebene zurück / Zurück zum Start. |
| ? | Zeigt alle verfügbaren Befehle im aktuellen Kontext. |
| show running-config | Zeigt die aktuelle Konfiguration im RAM. |
| write memory | Speichert die Config dauerhaft (NVRAM). |

In Google Sheets exportieren

### 🔵 2. VLAN & Access-Port Konfiguration

Wichtig für die Abteilungs-Switches (Sales, IT, HR).

Code-Snippet

# VLAN erstellen
vlan 10
 name Vertrieb
exit

# Ports einem VLAN zuweisen
interface range GigabitEthernet1/0/1-10
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown

### 🟡 3. Trunking (Verbindung zwischen Switches)

Wichtig für die Verbindung vom Core-Switch zu den Abteilungen.

Code-Snippet

interface GigabitEthernet1/1/1
 # Nur bei Multilayer-Switches (z.B. 3650) nötig:
 switchport trunk encapsulation dot1q 
 
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99

### 🔴 4. Inter-VLAN Routing (Core-Switch)

Damit die Abteilungen miteinander kommunizieren können.

Code-Snippet

ip routing  # Aktiviert Layer-3 Funktionen

# SVI (Gateway) für VLAN 10
interface vlan 10
 ip address 10.13.10.1 255.255.255.0
 no shutdown

### 🟣 5. DHCP-Relay (ip helper)

Leitet DHCP-Anfragen an deine Admin-VM (10.8.13.2) weiter.

Code-Snippet

interface vlan 10
 ip helper-address 10.8.13.2
interface vlan 20
 ip helper-address 10.8.13.2
interface vlan 30
 ip helper-address 10.8.13.2

### 🔍 6. Diagnose & Troubleshooting

Diese Befehle nutzt du zur Verifizierung für deine Doku:

| Befehl | Was es prüft |
| --- | --- |
| show vlan brief | Welche Ports sind in welchem VLAN? |
| show ip interface brief | Sind die IPs vergeben und die Ports "up"? |
| show interfaces trunk | Stehen die Trunk-Verbindungen? |
| show ip route | Funktioniert das Routing zwischen den Subnetzen? |
| show cdp neighbors | Welche anderen Cisco-Geräte sind direkt angeschlossen? |

In Google Sheets exportieren