# Digitale_Kundenakte

# 📄 Digitale Kundenakte: BetaTrade AG

Branche: Mittelständischer Aktien- und Wertpapierhandel Größe: ca. 25 Mitarbeiter Standorte: Zentrale Mainz, neue Filiale Kaiserslautern (Regional-Hub)

## 🏗️ Ist-Zustand (Zentrale Mainz)

Die IT-Infrastruktur in Mainz dient als Basis und wird im Laufe des Projekts modernisiert.

- Server:

  - Windows Server: Active Directory, DNS, Dateiserver.

  - Linux App-Server: Kundendatenbank (MySQL), Backup, Container.

  - Gateway: pfSense (Firewall, Routing, VPN).

- Schwachstellen:

  - Externer Zugriff nur durch Passwort gesichert (unsicher).

  - Keine interne Segmentierung zwischen Abteilungen.

  - Fehlendes externes Backup-Konzept.

## 📍 Projektphase 1: Regional-Hub Kaiserslautern

Die Filiale in Kaiserslautern ist größer geplant als ursprünglich vorgesehen und erfordert ein eigenständiges Netzwerkdesign.

Anforderungen:

- 3-Abteilungen-Architektur: Strikte Trennung via VLANs.

- VLAN-Planung (ID 13):

  - VLAN 10: Vertrieb

  - VLAN 20: IT

  - VLAN 30: HR

- Dienste:

  - Implementierung DHCP-Server & DHCP-Relay zur Zentrale.

  - Abteilungsübergreifende VoIP-Telefonie.

- Status: Packet Tracer Datei ist weitestgehend vorkonfiguriert, Planung der Segmentierung und IP-Adressen fehlt noch.

## 🏢 Projektphase 2: Modernisierung Zentrale

- Netzwerk: IP-Konzept Optimierung & DHCP-Automatisierung.

- Sicherheit: VPN-Tunnel für sichere Fernwartung (Ersatz der reinen Passwort-Auth).

- Backup: Integration eines bereits beauftragten Cloud-Storage-Service.

## 🛡️ Projektphase 3: Security & Monitoring

- Überwachung: IDS (Intrusion Detection System) und Alerting-Dashboard.

- Compliance: Anpassung der Richtlinien nach ISO 27001.

- Prozesse: Incident Response Plan & Schwachstellen-Management.

## 👥 Ansprechpartner

- IT-Leitung: Herr Weber

- Geschäftsführung: Herr Schmidt (Budget & Entscheidungen)

- Filialleitung KL: Herr Müller

### 💡 Notiz für die Dokumentation (Tag 1)

"Die Analyse der Kundenakte zeigt, dass die Priorität auf der Segmentierung der neuen Filiale und der Absicherung des externen Zugriffs liegt. Das IP-Konzept für Kaiserslautern (VLAN 10, 20, 30) muss konsistent zum Gesamtnetz (Subnetz 13) geplant werden."